JY-3000有线会议系统控制代码

波特率：19200，数据位8，停止位1，校验位None,流控制None

数据格式：

| 地址位 | 地址位 | 校验位 | 校验位 | 数据长度 | 命令 | 数据位X长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00（固定） | 00(固定) | 奇数位相与 | 偶数位相与 |  |  |  |

数据长度=地址位（1） +地址位（1）+校验位（1）+校验位（1）+数据长度（1）+命令（1）+数据位（X）

=6+x   (x=  1,2,3…)

命令:

|  | 读取数据 | 返回的数据 |  | 更改命令 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 命令 | 命令 | （数据位） | 命令 | （数据位） |
| 主机模式 | 0x 77 | 0x78 | N | 0x 76 | N |
| 语言设置 | 81 | 82 | N (0-1) | 80 | N (0-1) |
| 电话会议 | A1 | A2 | N (0-1) | A0 | N (0-1) |
| 输入音量 | A4 | A5 | N (0-100) | A3 | N (0-100) |
| 输出音量 | A7 | A8 | N (0-100) | A6 | N (0-100) |
| 球机协议 | E5 | E6 | N(10,20,30) | E4 | N(10,20,30) |
| 球机号 | E2 | E3 | N(0-3) | E1 | N(0-3) |
| 预设点 | E8 | E9 | N(0-255) | E7 | N(0-255) |
| 转页 | E8 | E9 | N(10,20-35) | E7 | N(10,20-35) |

例如：

1.1读取主机模式，发送的数据： 0x00 0x00 0x06 0x77 0x06 0x77  (命令76，数据长度6)，

没有数据位。

1.2则从主机读取的数据：

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席模式 | 00 | 00 | 18 | 78 | 08 | 78 | 10 (主席模式) |  | 00（固定） |
| 先进先出 | 00 | 00 | 28 | 79 | 08 | 78 | 20 (先进 | N(人数1-6) 假设n=01 |  |
| 后进先出 | 00 | 00 | 38 | 7A | 08 | 78 | 30 (后进 | N(人数1-6) 假设n=02 |  |
| 限制发言 | 00 | 00 | 48 | 7B | 08 | 78 | 40 (限制 | N(人数1-6) 假设n=03 |  |
| 自由讨论 | 00 | 00 | 58 | 87 | 08 | 78 | 50 (自由 | FF(固定) |  |
| 压倒轮替 | 00 | 00 | 68 | 79 | 08 | 78 | 60 (压倒 | 01（固定） |  |
| 申请发言 | 00 | 00 | 78 | 7E | 08 | 78 | 70 (申请 | N(1-6) 假设n=06 |  |

1.3修改主机模式，发送的数据：

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席模式 | 00 | 00 | 18 | 76 | 08 | 76 | 10 (主席 | 00（固定） |
| 先进先出 | 00 | 00 | 28 | 77 | 08 | 76 | 20 (先进 | N(人数1-6) 假设n=01 |
| 后进先出 | 00 | 00 | 38 | 74 | 08 | 76 | 30 (后进 | N(人数1-6) 假设n=02 |
| 限制发言 | 00 | 00 | 48 | 75 | 08 | 76 | 40 (限制 | N(人数1-6) 假设n=03 |
| 自由讨论 | 00 | 00 | 58 | 89 | 08 | 76 | (50自由 | FF(固定) |
| 压倒轮替 | 00 | 00 | 68 | 77 | 08 | 76 | (60压倒 | 01（固定） |
| 申请发言 | 00 | 00 | 78 | 70 | 08 | 76 | (70申请 | N(1-6) 假设n=06 |

2.1 读取主机语言设置，发送的数据：0x00 0x00 0x06 0x81 0x06 0x81

2.2 从主机读取到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 00 | 00 | 07 | 82 | 07 | 82 | 00 （中文） |
| 英语 | 00 | 00 | 06 | 82 | 07 | 82 | 01 （英文 |

2.3 修改主机发送的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 00 | 00 | 07 | 80 | 07 | 80 | 00 （中文） |
| 英语 | 00 | 00 | 06 | 80 | 07 | 80 | 01 （英文 |

3.1 读取电话会议设置，发送的数据：0x00 0x00 0x06 0xA1 0x06 0xA1

3.2 从主机读取到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 00 | 00 | 07 | A2 | 07 | A2 | 00 （关闭） |
| 开启 | 00 | 00 | 06 | A2 | 07 | A2 | 01 （开启 |

3.3 修改电话会议发送的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 00 | 00 | 07 | A0 | 07 | A0 | 00 （关闭） |
| 开启 | 00 | 00 | 06 | A0 | 07 | A0 | 01 （开启 |

4.1 读取主机输入音量，发送的数据：0x00 0x00 0x06 0xA4 0x06 0xA4

4.2从主机读取到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音量 n | 00 | 00 | 63 | A5 | 07 | A5 | N (0-0x64) 假如n=64 |

4.3修改主机输入音量，发送到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音量 n | 00 | 00 | 63 | A3 | 07 | A3 | N (0-0x64) 假如n=64 |

5.1 读取主机输出音量，发送的数据：0x00 0x00 0x06 0xA7 0x06 0xA7

5.2从主机读取到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音量 n | 00 | 00 | 63 | A8 | 07 | A8 | N (0-0x64) 假如n=64 |

5.3修改主机输出音量，发送到的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音量 n | 00 | 00 | 63 | A6 | 07 | A6 | N (0-0x64) 假如n=64 |

7.3 修改球机号,发送的数据:

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0号球机 | 00 | 00 | 07 | E1 | 07 | E1 | 00 （0号球机） |
| 1号球机 | 00 | 00 | 06 | E1 | 07 | E1 | 01 （1号球机） |
| 2号球机 | 00 | 00 | 05 | E1 | 07 | E1 | 02 （2号球机） |
| 3号球机 | 00 | 00 | 04 | E1 | 07 | E1 | 03 （3号球机） |

8.1 读取主机预设点，发送的数据 00 00 06 E8 06 E8

8.2 读取到的的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设点0 | 00 | 00 | 07 | E9 | 07 | E9 | 00 （0号预设点） |
| 预设点 6 | 00 | 00 | 01 | E9 | 07 | E9 | 06 （6号预设点） |
| 预设点FF | 00 | 00 | F8 | E9 | 07 | E9 | FF （FF号预设点） |

8.3修改预设点，发送的数据

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设点0 | 00 | 00 | 07 | E7 | 07 | E7 | 00 （0号预设点） |
| 预设点 6 | 00 | 00 | 01 | E7 | 07 | E7 | 06 （6号预设点） |
| 预设点FF | 00 | 00 | F8 | E7 | 07 | E7 | FF （FF号预设点） |

9.1读取主机界面，发送的数据 00 00 06 EB 06 EB

9.2读取到的数据：

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主页 | 00 | 00 | 17 | EC | 07 | EC | 10 (主页界面) |
| 菜单 | 00 | 00 | 27 | EC | 07 | EC | 20 (菜单界面) |
| 模式设计 | 00 | 00 | 18 | EC | 07 | EC | 21 (模式设计界面) |
| 发言人数 | 00 | 00 | 17 | EC | 07 | EC | 22(发言人数界面) |
| 输入音量 | 00 | 00 | 16 | EC | 07 | EC | 23(输入音量界面) |
| 输出音量 | 00 | 00 | 31 | EC | 07 | EC | 24(输出音量界面) |
| 电话会议 | 00 | 00 | 30 | EC | 07 | EC | 25(电话会议界面) |
| 语言 | 00 | 00 | 29 | EC | 07 | EC | 26(语言界面) |
| 球设置 | 00 | 00 | 2E | EC | 07 | EC | 29(球机设置界面) |
| 预设点分配 | 00 | 00 | 32 | EC | 07 | EC | 35(预设点分配界面) |
| 通讯协议 | 00 | 00 | 34 | EC | 07 | EC | 33(通讯协议界面) |
| 调整预设点 | 00 | 00 | 35 | EC | 07 | EC | 32(调整预设点界面) |
| 球机复位 | 00 | 00 | 55 | EC | 07 | EC | 52(球机复位界面) |
| 单元复位 | 00 | 00 | 53 | EC | 07 | EC | 54(单元复位界面) |

9.3更改界面，发送的数据：

|  | 地址 | 地址 | 校验 | 校验 | 长度 | 命令 | 数据 n 长度不固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主页 | 00 | 00 | 17 | EA | 07 | EA | 10 (主页界面) |
| 菜单 | 00 | 00 | 27 | EA | 07 | EA | 20 (菜单界面) |
| 模式设计 | 00 | 00 | 18 | EA | 07 | EA | 21 (模式设计界面) |
| 发言人数 | 00 | 00 | 17 | EA | 07 | EA | 22(发言人数界面) |
| 输入音量 | 00 | 00 | 16 | EA | 07 | EA | 23(输入音量界面) |
| 输出音量 | 00 | 00 | 31 | EA | 07 | EA | 24(输出音量界面) |
| 电话会议 | 00 | 00 | 30 | EA | 07 | EA | 25(电话会议界面) |
| 语言 | 00 | 00 | 29 | EA | 07 | EA | 26(语言界面) |
| 球设置 | 00 | 00 | 2E | EA | 07 | EA | 29(球机设置界面) |
| 预设点分配 | 00 | 00 | 32 | EA | 07 | EA | 35(预设点分配界面) |
| 通讯协议 | 00 | 00 | 34 | EA | 07 | EA | 33(通讯协议界面) |
| 调整预设点 | 00 | 00 | 35 | EA | 07 | EA | 32(调整预设点界面) |
| 球机复位 | 00 | 00 | 55 | EA | 07 | EA | 52(球机复位界面) |
| 单元复位 | 00 | 00 | 53 | EA | 07 | EA | 54(单元复位界面) |